CM3_notes

根据应用内容，简化

tangyapeng

**********    CM3    *********

- Register group（cortexM3内核寄存器）

通用目的寄存器：R0-R15（共计16个）（13-15分别为SP、LR、PC）

特殊功能寄存器（32bits）：

状态字寄存器（分三段表示三个功能）

中断屏蔽寄存器（）

异常类型：

控制寄存器（）

System control block（SCB）系统控制块

Cm3是不是有这个东东，明天arm官网瞅瞅；

其他记录

Mask位，1时候表示使能，屏蔽；

NVIC（向量中断控制器）

详细可查NVIC寄存器小结 P280

上访为硬fault：

异常向量表，cm3是可以控制的

软件中断产生方法

Setpend寄存器，写对应bit：

SVC异常

第八章节详细：

不得在SVC中调用SVC；

不得在NMI中调用SVC，将导致硬fault；

这货若是被悬起，则直接上访成为硬fault，不太好控制，所以需要PendSV（可悬起系统调用）

PendSV具有可悬起的功能；

PendSV可悬起系统调用

用于上下文切换，可以把优先级设置为低于其他中断，在中断到来之后执行任务切换；

任务调度器的调用是在PendSV服务函数中，应用场景是这样的：

在需要执行任务调度的地方通过用户级程序发送PendSV服务请求，优先级最低，等待执行任务调度函数；

因为以下情形不被允许，会导致fault：

早期解决方案：

CM3解决方案：把PendSV优先级设置为最低优先级的异常。

堆栈操作与异常中自动堆栈操作

- Cm3使用的是“向下生长的满栈”，SP为栈顶指针+1；

- 操作系统切换的上下文切换的本质是 内核寄存器的出入栈控制；

内核自动出入栈操作（9章）

基本操作

复位序列

上电默认是特权级别，取MSP；

取PC值，从PC指向的地址取指令并执行；

Arm cross compile P237

< 不动手，有些细节注意不到 >

Command：

arm-none-eabi-as -mcpu=cortex-m3 -mthumb example1.s -o example1.o

ᠻ行了这个ੑ令，就产生了目标文件 example1.o。ੑ令行中的‐mcpu 和‐mthumb އ定使

用的指令集。接下来ᠻ行连接，ੑ令如下

arm-none-eabi-ld -Ttext 0x0 -o example1.out example1.o

然后，使用目标ᣋ䋱ੑ令（objcopy）来产生Ѡ进制文件：

arm-none-eabi-objcopy -Obinary example1.out example1.bin

我们还可以使用目标ؒ倒(dump)ੑ令（objdump）来߯ᓎ一个反汇编代码来Ẕᶹ生成的

目标文件：

arm-none-eabi-objdump -S example1.out > example1.list